巴彦淖尔市生态环境局乌拉特前旗分局关于《巴彦淖尔市强盛新型建材有限公司协同处置固废资源综合利用项目环境影响报告表》的审批意见

乌前环表审[2025]11号

巴彦淖尔市强盛新型建材有限公司：

根据《巴彦淖尔市生态环境局关于调整巴彦淖尔市生态环境局审批环境影响评价文件权限的通知》（巴环发[2025]26号），你公司报送的由内蒙古拓森环保科技有限公司编制的《巴彦淖尔市强盛新型建材有限公司协同处置固废资源综合利用项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》），由巴彦淖尔市生态环境局委托我分局审批。经专家组审查和我局研究，批复如下：

一、巴彦淖尔市强盛新型建材有限公司协同处置固废资源综合利用项目位于巴彦淖尔市乌拉特前旗中小企业创业园区巴彦淖尔市强盛新型建材有限公司（西山咀砖厂）现有厂区，厂区中心坐标为东经：108°39′44.42″，北纬： 40°46′55.03″。项目性质为扩建，依托巴彦淖尔市强盛新型建材有限公司现有生产线，通过增加工作制度，新增4000万块环保烧结砖，最终实现年生产1亿块环保烧结砖；同时新建1座再生骨料车间，年生产15万m3再生骨料；依托现有的免烧砖生产车间，新增7.5万m3免烧砖。本次扩建项目依托的构筑物包括2条干燥窑、1条移顶式隧道窑、破碎车间、陈化库、成型区、静停运转区、原料库、成品堆场、1座免烧砖生产车间、办公生活区等。

原巴彦淖尔市环境保护局于2011年5月以巴环审表〔2011〕46号对《乌拉特前旗西山咀砖厂新型建筑材料项目环境影响报告表》予以批复，原乌拉特前旗环境保护局于2016年2月以乌环验[2016]1号文件对该项目进行验收。巴彦淖尔市生态环境局乌拉特前旗分局于2021年10月以乌前环表审[2021]11号文件对《巴彦淖尔市强盛新型建材有限公司年产6000万块环保砖变更项目环境影响报告表》予以批复，企业于2022年8月对该项目进行自主验收。

乌拉特前旗发展和改革委员会对本项目予以备案（项目代码：2407-150823-04-01-696182  2025年2月24日）。该项目建设符合巴彦淖尔市生态环境分区管控要求。根据《报告表》结论，该项目在全面落实《报告表》提出的污染防治措施后，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。从环保角度分析，我局原则同意该项目在全部完成现有项目存在的环保问题整改后按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、生产工艺、拟采取的生态环境保护对策措施及下述要求进行建设。该项目建设运行和固体废物收集、转移、综合利用等必须严格执行国家相关法律法规和政策，严格执行《建筑垃圾处理技术标准》（CJJ/T134-2019）及其相关的技术规范、标准，采用先进适用的工艺技术和设备。占用林草地及其他地类应依法履行相关手续后方可开工建设。

该项目在施工过程中发现文物的，应当保护现场，立即报告当地文物保护部门，由文物保护部门依法依规进行处理。

- 项目在设计、建设与运行过程中还应做好以下工作：

1、严禁使用危险废物、放射性废物、含重金属废物等不属于一般固废的废料及任何有毒、有害等国家禁止的物料作为生产原料，根据生产经营情况对综合利用固废属性进行随机抽检；建立健全固体废物收集、贮存、处置等运行情况台账，实现固体废物全过程信息“可定位、可溯源、可共享”的精细化管理。

2、认真落实《报告表》提出的施工期的污染防治措施和生态保护措施，确保施工期各项污染物排放符合相关标准。施工时应将表土层集中堆放并进行临时防护。施工场地四周设置施工屏障，粉状物料进行苫盖；对易产生扬尘的作业面（点）和道路洒水抑尘，运输车辆进行苫盖。施工场地建防渗沉淀池，施工废水经沉淀后回用。选用低噪声的施工机械，合理布置施工场地，施工噪声应满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。施工机械、运输车辆等排放的尾气必须达标。施工过程产生的建筑固废运送到现在项目物料库贮存，生活垃圾由环卫部门集中收集。

- 3、严格落实《报告表》提出的大气污染防治措施，确保废气排放符合各项排放标准和总量指标。环保烧结砖生产线中的上料、破碎、筛分废气分别经集气罩收集后经布袋除尘器处理后，通过一根15m高的排气筒排放；烘干焙烧废气经低氮燃烧+湿法脱硫除尘系统处理后通过一根22m高的排气筒排放；破碎车间封闭，再生骨料生产线中破碎、筛分废气经集气罩收集后经布袋除尘器处理后，经过一根15m高的排气筒排放，各排放口有组织废气排放限值满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）及其修改单表2相应要求；生产车间、原料库、上料仓、输送系统等全封闭（块状物料堆场必须配套抑尘设施）并采取有效抑尘措施；水泥筒仓粉尘经仓顶单体滤筒式除尘器处理，厂界无组织颗粒物、氟化物、二氧化硫满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表3相应标准限值，氮氧化物无组织废气参照执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2相应标准限值，全封闭库安装通风设施；恶臭污染物厂界浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1新、扩、改建相应标准要求。不得对周围环境敏感目标造成影响。各项大气污染物的排放自2026年1月1日起全部执行大气污染物特别排放限制要求（内政发【2024】17号）。职工食堂安装油烟净化设施，确保油烟达标排放。非道路移动机械进行环保编码登记；运输及作业车辆、机械尾气达标排放。厂外连接道路和厂区道路硬化，其他区域硬化、绿化或采取有效抑尘措施。排气筒设置永久性规范的采样监测孔和监测平台，设置废气排放口标识。鼓励使用清洁能源车辆、机械。

4、严格按照《报告表》要求落实水污染防治措施，确保废水排放符合各项排放标准。脱硫废水循环使用；生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）相应排放限值和污水处理厂进水水质标准后，拉运至巴彦淖尔市鸿德再生资源开发有限公司污水处理厂处理。建立健全污水产排用台账。生活污水排口安装计量装置。排水系统采取雨污分流措施。

5、严格落实《报告表》提出的噪声污染防治措施。选用低噪声设备，并采取妥善的减振、隔声和消声等噪声控制措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准。

6、严格落实《报告表》中固体废物污染防治措施，分类处置各类固废。除尘灰、脱硫石膏、废砖坯、不合格产品、养护池沉渣均属于一般固废，全部回用于生产。职工日常生活产生的生活垃圾收集后清运至环卫部门指定地点集中处置。固废回收或综合利用必须符合国家法律法规和技术规范、标准。建立健全一般固废产生收集转移处置等管理台账记录。

7、强化地下水和土壤污染防治。按照相关技术规范、标准和《报告表》要求严格落实各类污染防渗区的防渗措施，原料库建设严格执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和国家相关的技术规范、标准，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；生产车间防渗措施达到相应要求，加强地下水和土壤污染防控。严禁地下水和土壤污染。

8、强化环境风险防范意识，落实《报告表》和国家相关的环境风险事故防范措施。启动生产前修编突发环境事件应急预案并报我局备案，配套安装污染防治设施安全防护装置，设置警示标识，提高事故风险防范和污染控制能力。制定污染防治设施运行安全管理制度并严格落实，配套安装的污染防治设施必须符合国家相关规定和技术规范要求。污染防治设施安装用电计量装置。

9、企业应按照环境管理规定和技术规范及《报告表》的要求，设计、建设、运维永久性采样口、采样测试平台、监控设施、安全防护设施和排污口标志、标识。

10、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度，项目竣工后你公司要按规定进行项目竣工环境保护验收。验收合格后主体工程方可正式投入生产。

11、建设项目在启动生产设施或者在实际排污之前，依法需申领排污许可证的，须按相关规定申领排污许可证，做到持证排污、按证排污。项目投产后按排污许可证规定开展环境监测，污染物排放达到排污许可证规定的许可排放量要求，并提交公示污染物排放检测报告和排污许可证执行报告。严格执行排污单位自行检测的相关规定。建立健全环境保护管理台账。

12、建设项目环境影响评价文件经批准后,建设项目的性质、规模、地点、工艺或者防治污染措施发生重大变动,你公司应当重新报批环境影响评价文件,否则不得实施建设。该项目的环评文件自批准之日起超过五年，方决定开工建设,其环评文件应当报我局重新审核，否则不得开工建设。

13、该项目的环境执法现场监察和日常监督管理由乌拉特前旗生态环境综合行政执法大队负责。

巴彦淖尔市生态环境局乌拉特前旗分局

2025年9月25日

抄送：乌拉特前旗生态环境综合行政执法大队、乌拉特前旗环境保护监测站